# Diseño de Sistemas Electrónicos Digitales

Sistema de grabacio´n, tratamiento y reproducci´on de audio

Versi´on 4.2

Pablo Ituero y Fernando Garc´ıa Redondo

Nombre y apellidos de los miembros del grupo:

Carlos Gómez Rodríguez

Alejandro Ramos

Departamento de Ingenier´ıa Electr´onica

Disen˜o de Sistemas Electr´onicos Digitales 2019

Sistema  de  grabaci´on,  tratamiento  y  reproducci´on  de  audio

El bloque de filtrado est´a basado en el “Mini-project”“FIR-Filter Design” del curso IL2204 “DSP Design usign HDL” del “Royal Institute of Technology” de Estocolmo, Suecia.

Departamento  de  Ingenier´ıa  Electr´onica

UNIVERSIDAD POLITE´CNICA DE MADRID

Espan˜a

Tel´efono: +34915495700 ext. 4207 E-mail: pituero@die.upm.es

# ´Indice

- Introducci´on 	1

- Especiftcaciones m´ınimas 	1

  - Descripci´on de la estructura del sistema 	3

  - Uso de package	3

- Planiftcaci´on temporal 	4

- Evaluaci´on 	4

- Bloque 1: Interfaz de audio	5

  - Generador de enables y salida de reloj del micr´ofono 	6

  - Interfaz del micr´ofono 	8

    - Esquema de muestreo	8

    - Disen˜o e implementaci´on 	9

    - Estrategia de test	12

  - Interfaz de la salida de audio	12

    - Estrategia de test	14

  - Integraci´on de la interfaz de audio 	14

    - Estrategia de test	15

  - Implementaci´on f´ısica y test en placa 	15

- Bloque 2: Filtro FIR	17

  - Filtros digitales	17

  - Implementaci´on hardware de filtros FIR 	18

  - Sistemas basados en rutas de datos	19

  - Metodolog´ıa de implementaci´on de algoritmos de procesado de sen˜al 	20

    - Asignaci´on 	20

    - Planificaci´on temporal 	21

    - Vinculaci´on 	21

    - Implementaci´on 	22

  - Notaci´on en punto fijo 	24

  - Especificaci´on del bloque 	26

  - Tareas pr´acticas 	27

    - Creaci´on de la ruta de datos 	27

    - Creaci´on del controlador 	32

    - Creaci´on de un testbench avanzado 	34

- Bloque 3: Controlador y Memoria	36

  - Memoria RAM	36

  - Conversi´on entre codificaciones 	38

  - Controlador y sistema global	39

- Mejoras opcionales	40

  - Control  de volumen logar´ıtmico	40

  - Eco y reverberaci´on configurables 	40

  - Informaci´on de segundos restantes 	41

  - Looper	41

- Ap´endice 1 	42

- Ap´endice 2 	43

# Introduccio´n

Este documento describe el proyecto final de la asignatura Disen˜o de Sistemas Electr´onicos Digitales del plan de estudios GITST de la ETSI de Telecomunicaci´on de la UPM.

El proyecto gu´ıa el disen˜o y la implementaci´on de un sistema electr´onico digital de comple- jidad  media  y  est´a  pensado  para  ocupar  la  segunda  mitad  de  los  de  las  horas  de  laboratorio totales de la asignatura.

En cuanto a los objetivos docentes, el proyecto pretende asentar y profundizar en las meto- dolog´ıas de disen˜o combinacional y secuencial, en el disen˜o de m´aquinas de estados finitos y de m´aquinas de estados finitos con ruta de datos asociadas, la metodolog´ıa de s´ıntesis de alto nivel y en cuestiones de temporizaci´on.

En concreto se propone un sistema que, utilizando las interfaces de entrada y salida de audio de la placa con la que han estado trabajando los alumnos en la primera mitad de las horas pr´acticas de laboratorio, adquiere, almacena, procesa y reproduce sonidos.

# Especificaciones  m´ınimas

El sistema tiene las siguientes especificaciones globales m´ınimas:

El sistema se implementa sobre la placa Nexys 4DDR utilizando el flujo de trabajo de Vivado.

El sistema recibe la informaci´on de audio del micr´ofono integrado en la placa.

El sistema reproduce el audio a trav´es de la salida mono de audio integrada en la placa.

El sistema se controla mediante tres botones (BTNL, BTNC y BTNR) y dos switches (SW0 y SW1).

El sistema funciona a una frecuencia de reloj de 12 MHz, que se genera a partir del reloj de 100 MHz disponible en la placa.

El sistema tiene un reset global procedente del bot´on BTNU.

El audio se muestrea y se reproduce a una frecuencia de 20 kHz.

El sistema se describe en VHDL y la entidad global tiene la siguiente declaraci´on:

entity dsed_audio is Port (

clk_100Mhz : in std_logic; reset: in std_logic;

--Control    ports BTNL: in STD_LOGIC; BTNC: in STD_LOGIC; BTNR: in STD_LOGIC;

SW0:	in STD_LOGIC;

SW1:	in STD_LOGIC;

--To/From the microphone micro_clk : out STD_LOGIC; micro_data : in STD_LOGIC; micro_LR : out STD_LOGIC;

--To/From the mini-jack jack_sd : out STD_LOGIC; jack_pwm : out STD_LOGIC

);

end dsed_audio;

El funcionamiento es el siguiente:

El sistema parte de una memoria vac´ıa de audio.

Cuando se presiona BTNL y durante el tiempo que ´este est´e presionado el sistema graba el audio.

Cada vez que se vuelve a presionar BTNL el nuevo audio se an˜ade al final del audio que estaba previamente grabado.

Cuando se presiona BTNC se borra todo el audio grabado.

Cuando se presiona BTNR el sistema debe realizar acciones en funci´on de la informaci´on de los switches:

  - Si ambos switches est´an a ’0’ el sistema reproducir´a todo el audio grabado.

  - Si  SW0  est´a  a  ’1’  y  SW1  est´a  a  ’0’  el  sistema  reproducir´a  el  audio  almacenado  al rev´es.

  - Si  SW0  est´a  a  ’0’  y  SW1  est´a  a  ’1’  el  sistema  reproducir´a  el  audio  filtrado  por  un filtro paso bajo.

  - Si  SW0  est´a  a  ’1’  y  SW1  est´a  a  ’1’  el  sistema  reproducir´a  el  audio  filtrado  por  un filtro paso alto.

## Descripci´on de la estructura del sistema

El sistema est´a compuesto por cuatro bloques principales:

La interfaz de audio tiene dos funciones principales: En primer lugar es la encargada de la digitalizaci´on  de  las  sen˜ales  PDM  provenientes  del  micr´ofono.  Por  otro  lado  es  el  bloque encargado  de  interactuar  con  la  salida  de  audio  proporcion´andole  una  sen˜al  PWM.  Este bloque se va a implementar siguiendo una metodolog´ıa de m´aquina de estados finitos con ruta de datos asociada.

El  filtro  FIR  se  encarga  del  procesado  digital  de  la  sen˜al  de  audio  para  las  funcionalida- des de filtro paso alto y filtro paso bajo. Este bloque se va a implementar siguiendo la metodolog´ıa de síntesis de alto nivel.

La memoria RAM almacena las muestras de audio que se han grabado previamente. Este bloque se va generar con el asistente arquitectural de Vivado.

El controlador es el encargado de orquestar toda la actuación del sistema proporcionando señales de control a los distintos bloques para ejecutar las ´ordenes del usuario del sistema. En este bloque el estilo de diseño es libre.

## Uso de package

El código emplea un package propio denominado package dsed. El objetivo es guardar todas las constantes y tipos de datos que vayan a ser utilizados por varios bloques en una librería comu´n, de tal manera que el código se haga m´as legible, evitando el uso de expresiones numéricas que no se sabe de donde aparecen.

A continuación se proporciona el código correspondiente a la declaración del package:

package package_dsed is

constant sample_size: integer := 8;

end package_dsed;

La  idea  es  ir  añadiendo  l´ıneas  a  esta  declaración  en  funci´on  de  las  necesidades  del  diseño. Para hacer uso de este package, hay que incluir la siguiente línea en la cabecera de nuestro código:

use work.package_dsed.all;

# Planificación  temporal

El  proyecto  está  pensado  para  realizarse  en  parejas  en  la  segunda  mitad  de  las  sesiones  de laboratorio de la asignatura, esto equivale aproximadamente a 6 sesiones de 2-3 horas con el apoyo del profesor más otras 15 horas de trabajo no guiado.

El proyecto se ha dividido en hitos que se corresponden con los bloques principales de la estructura del sistema:

Semanas 1-2. Interfaz de audio.

Semanas 3-4. Filtro FIR.

Semanas 5-6. Controlador y memoria.

Este documento está pensado como un cuaderno y guía de laboratorio donde ir apuntando las decisiones de diseño y los resultados de la implementación.

# Evaluación

La evaluación del proyecto tendr´a en cuenta los siguientes elementos:

Una pequeña demostración en la que se mostrará el funcionamiento de la implementación en la placa, así como el resultado de distintos testbenches del sistema.

La calidad de las decisiones de diseño reflejadas en la copia de cada pareja de este documento.

La  calidad  del  código  VHDL.  Es  importante  que  cada  pareja  aplique  criterios  de  buena legibilidad  en  su  código  (uso  de  comentarios  explicativos,  uso  sistemático  de  prefijos  y sufijos en nombres de puertos, señales y variables, etc.).

La calidad de las mejoras, que se evaluarán mediante los tres criterios anteriores.

# Bloque 1: Interfaz de audio

La interfaz de audio va a tener dos funciones principales: Por un lado, en el momento de la grabación, va a recibir la información del micrófono, codificada en PDM y transformarla en una palabra digital de 8 bits a una frecuencia de muestreo de 20 kHz. Por otro lado, en el momento de  la  reproducción  del  audio,  va  a  transformar  una  palabra  de  8  bits  en  un  pulso  de  anchura variable (codificación PWM) a una velocidad de 20000 muestras por segundo.

Tiene la siguiente declaración de entidad en VHDL:

entity audio_interface is

Port ( clk_12megas : in STD_LOGIC; reset : in STD_LOGIC;

--Recording ports

--To/From the controller

record_enable: in STD_LOGIC;

sample_out: out STD_LOGIC_VECTOR (sample_size-1 downto 0); sample_out_ready: out STD_LOGIC;

--To/From the microphone micro_clk : out STD_LOGIC; micro_data : in STD_LOGIC; micro_LR : out STD_LOGIC;

--Playing ports

--To/From the controller

play_enable: in STD_LOGIC;

sample_in: in std_logic_vector(sample_size-1 downto 0); sample_request: out std_logic;

--To/From the mini-jack jack_sd : out STD_LOGIC; jack_pwm : out STD_LOGIC);

end audio_interface;

Descripción de cada puerto:

clk 12megas: Reloj global de la arquitectura a 12 MHz.

reset: Reset global del sistema.

record enable: Señal de control de la grabación. Cuando esté a ’1’, la digitalización de la información del micrófono funcionar´á.

sample out: Dato de 8 bits (número positivo sin signo) correspondiente a la señal digitalizada obtenida del micrófono.

sample out ready: Señal de control que proporciona un pulso activo de un periodo de reloj de duración cada vez que se proporciona un nuevo dato digitalizado.

micro clk: Salida del reloj del micrófono. Un reloj de 3 MHz obtenido a partir de nuestro reloj de 12 MHz.

micro data: Entrada de la señal PDM proveniente del micrófono.

micro LR:  Salida  de  control  del  micrófono  que  determina  si  las  muestras  se  toman  en  el flanco de subida o de bajada del reloj. Dejaremos este valor estable en ’1’, correspondiente al flanco de subida.

play enable: Señal de control de la reproducción de audio. Cuando esté a ’1’, se procederá a la generación de la señal PWM hacia la salida de audio mono.

sample in: Dato de 8 bits correspondiente a la señal que hay que reproducir.

sample request:  Señal  de  control  que  proporciona  un  pulso  activo  de  un  periodo  de  reloj de duraci´on cada vez que se requiere un nuevo dato en sample in.

jack sd: Informaci´on de control para los operacionales de la etapa de audio mono. Dejare- mos este valor estable en ’1’.

jack pwm: La sen˜al PWM generada a partir del dato en sample in.

A nivel estructural, en este bloque se pueden distinguir tres componentes:

Interfaz del micr´ofono. Encargado de gestionar los “recording ports”, excepto el micro  clk.

Interfaz de la salida de audio. Encargado de gestionar los “playing ports”.

Generador  de  enables  y  salida  de  reloj  del  micr´ofono.  Encargado  de  generar  las  sen˜ales enable  que  controlan  las  frecuencias  de  muestreo  y  de  conversi´on  de  datos,  as´ı  como  la sen˜al de reloj que alimenta al micr´ofono.

A continuaci´on se describe cada uno de estos m´odulos y se gu´ıa el proceso de disen˜o.

## Generador de enables y salida de reloj del micr´ofono

Este  bloque  recibe  la  sen˜al  del  reloj  global  de  12  MHz  y  proporciona  a  sus  salidas  sen˜ales que van a ser utilizadas para temporizar el resto de m´odulos de la interfaz de audio. La entidad del m´odulo se define de la siguiente manera:

entity en_4_cycles is

Port ( clk_12megas : in STD_LOGIC; reset : in STD_LOGIC; clk_3megas: out STD_LOGIC; en_2_cycles: out STD_LOGIC; en_4_cycles : out STD_LOGIC);

end en_4_cycles;

La salida clk 3megas es utilizada por el micr´ofono y es un reloj de 3 MHz con un duty cycle del 50 %. La salida en 2 cycles es utilizada por la interfaz de salida de audio y proporciona una sen˜al activa durante un ciclo de reloj cada dos ciclos (equivalente a un reloj de 6 MHz). La salida en 4 cycles es utilizada por la interfaz del micr´ofono y proporciona una sen˜al activa durante un ciclo de reloj cada cuatro ciclos. La siguiente figura muestra el funcionamiento esperado.

Tarea 1.1:

Disen˜a  un  circuito  que  sea  capaz  de  generar  las  sen˜ales  especificadas.  Dibuja  el  es- quem´atico correspondiente a tu disen˜o en el espacio inferior.

R

Tarea 1.2:

Implementa tu disen˜o en VHDL.

R

Tarea 1.3:

Genera un testbench que verifique la funcionalidad de tu disen˜o.

R

## Interfaz del micr´ofono

Para disen˜ar este m´odulo, es necesario conocer bien la interfaz que proporciona el micr´ofono omnidireccional  de  la  placa  Nexys4  DDR,  la  modulaci´on  de  densidad  de  pulso  (PDM)  y  la temporizaci´on  de  la  interfaz  del  micr´ofono.  Para  ello  se  recomienda  la  lectura  de  la  secci´on  15 del manual “Nexys4 DDR FPGA Board Reference Manual”.

### Esquema de muestreo

El sistema va a proporcionar una frecuencia de 3 MHz en micro clk (333 ns de periodo) y necesita tomar una muestra cada 50 µs (fsampling = 20 kHz), es decir, una muestra cada 150 periodos de micro clk. Se va a utilizar un esquema de dos contadores similar al explicado en la figura 28 del manual de la placa.

El sistema va a trabajar con datos de 8 bits, es decir va a contar el nu´mero de unos que hay a lo largo de 256 muestras.

La siguiente imagen muestra el esquema de muestreo del sistema:

Segu´n se muestra en la figura, hay un contador general de m´odulo 300 que numera los ciclos del 0 al 299. Los 300 ciclos se corresponden con 100 µs, es decir el doble del periodo de muestreo. El primer contador muestrea entre los ciclos 0 y 255 y proporciona la sen˜al digitalizada estable entre los ciclos 256 y 299. El segundo contador muestrea entre los ciclos 150 y 105 y proporciona

la  sen˜al  digitalizada  estable  entre  los  ciclos  106  y  149.  La  salida  sample out  en  el  ciclo  105  se actualiza con el valor digitalizado por el contador 2 y en el ciclo 256 con el valor digitalizado por el contador 1, es decir se actualiza cada 150 ciclos o cada 50 µs, la tasa de muestreo deseada. La salida sample out ready produce un pulso activo de un periodo del reloj general del sistema, de 12 MHz, cuando los nuevos datos digitalizados est´an disponibles.

### Disen˜o e  implementaci´on

El disen˜o de la interfaz del micr´ofono se va a realizar empleando la metodolog´ıa de FSMD: a  partir  de  un  pseudoc´odio  se  va  a  generar  un  gr´afico  ASMD,  este  gr´afico  servir´a  como  base para  la  descripci´on  del  m´odulo  VHDL.  Se  recomienda  revisar  los  cap´ıtulos  11  y  12  del  libro “RTL Hardware Design Using VHDL” del profesor Pong P. Chu y las diapositivas de clase para familiarizarse con esta metodolog´ıa. La entidad del m´odulo se define de la siguiente manera:

entity FSMD_microphone is

Port ( clk 12megas : in STD_LOGIC; reset : in STD_LOGIC; enable_4_cycles : in STD_LOGIC; micro_data : in STD_LOGIC;

sample_out : out STD_LOGIC_VECTOR (sample_size-1 downto 0); sample_out_ready : out STD_LOGIC);

end FSMD_microphone;

La  sen˜al  enable 4 cycles  es  una  sen˜al  de  enable  que  se  activa  durante  un  periodo  de  reloj cada cuatro periodos. Proviene del generador del enables y permite trabajar a la interfaz del micr´ofono de manera efectiva a una velocidad de 3 MHz. El resto de puertos ya se ha descrito anteriormente.

Desde el esquema de muestreo, podemos describir el algoritmo de digitalizaci´on mediante el siguiente pseudo-c´odigo:

if (reset = 1) cuenta = 0

dato1  = 0

dato2  = 0

primer_ciclo = 0 else

if(0 <= cuenta <= 105 OR 150 <= cuenta <= 255) cuenta = cuenta + 1

if(micro_data = 1) dato1 = dato1 + 1 dato2 = dato2 + 1

elsif(106 <= cuenta <= 149) cuenta = cuenta + 1 if(micro_data = 1)

dato1 = dato1 + 1

if(primer_ciclo = 1 and cuenta = 106) sample_out = dato2

dato2 = 0

sample_out_ready = enable_4_cycles else

sample_out_ready = 0

else

if(cuenta = 299)

cuenta  = 0

primer_ciclo = 1 else

cuenta = cuenta + 1 if(micro_data = 1)

dato2 = dato2 + 1 if(cuenta = 256)

sample_out = dato1 dato1 = 0

sample_out_ready = enable_4_cycles else

sample_out_ready = 0

Trata  de  comprender  el  pseudo-c´odigo,  si  tienes  dificultades,  contacta  con  el  profesor  de  la asignatura.

Tarea 1.4:

Realiza el diagrama ASMD que describa la misma funcionalidad que el pseudo-c´odigo anterior.

Tarea 1.5:

Implementa el diagrama anterior en un fichero VHDL.

R

### Estrategia de test

Tarea 1.6:

Realiza un testbench  que tenga  la sen˜al micro data fija a ’1’  para comprobar que las transiciones  de  estados,  la  selecci´on  de  los  datos  de  salida  y  la  activaci´on  de  sam- ple out ready se produce correctamente.

Antes de poder o´ır si el resultado de nuestra digitalizaci´on es correcto, necesitamos comprobar mediante testbenches que nuestro sistema funciona como esperamos. Podemos en un primer lugar comprobar que la m´aquina de estados recorre los estados como esperamos, generando las sen˜ales necesarias para reiniciar los contadores. Puedes instanciar el generador de enables en tu testbench para tener disponible la sen˜al enable 4 cycles.

R

En una segunda fase podemos comprobar que la digitalizaci´on se hace correctamente, para ello podemos introducir sen˜ales pseudo-aleatorias en la sen˜al micro data y calcular el resultado esperado a mano. Podemos construir estas sen˜ales pseudo-aleatorias con sentencias del tipo:

a <= not  a  after 1300  ns; b <= not  b  after 2100  ns; c <= not c after 3700 ns;

micro_data <= a xor b xor c;

Tarea 1.7:

Realiza un testbench que introduzca una sen˜al pseudo-aleatoria en micro data y com- prueba que la digitalizaci´on se realiza correctamente.

R

## Interfaz de la salida de audio

Para disen˜ar este m´odulo, es necesario conocer bien la interfaz que proporciona la salida de audio  mono  de  la  placa  Nexys4  DDR  y  la  modulaci´on  de  anchura  de  pulso  (PWM).  Para  ello se  recomienda  la  lectura  de  la  secci´on  16  del  manual  “Nexys4  DDR  FPGA  Board  Reference Manual”.

Como  los  datos  se  han  muestreado  a  20  kmuestras/s,  la  tasa  de  generaci´on  de  pulsos  tiene que ser la misma: un pulso cada 50 µs. Para la generaci´on de la sen˜al PWM se propone basarse en  la  secci´on  9.2.5  del  libro  “RTL  Hardware  Design  Using  VHDL”  del  profesor  Pong  P.  Chu. En el esquema del libro, el valor de salida de un contador se compara con la palabra digital que  se  quiere  convertir,  si  el  valor  del  contador  es  m´as  pequen˜o,  la  salida  PWM  se  pone  a  ’0’ y a ’1’ en el caso contrario. En el caso de nuestro sistema, el contador va a aumentar su salida cada dos ciclos del reloj global, es decir, a una frecuencia de 6 MHz (166 ns de periodo). Es decir, que durante el periodo de muestreo de 50 µs, el contador va contar de 0 a 299. Como nuestro dato digital el de 8 bits, el m´aximo valor representado es 255, por lo tanto todos datos

que reproduzcamos van a tener una pequen˜a disminuci´on de volumen por un factor de 255/300

= 0.85.

La entidad del bloque est´a declarada de la siguiente forma:

entity pwm is port(

clk_12megas, in std_logic; reset, in std_logic; en_2_cycles: in std_logic;

sample_in: in std_logic_vector(sample_size-1 downto 0); sample_request: out std_logic;

pwm_pulse: out std_logic

);

end pwm;

Tarea 1.8:

Modifica  el  disen˜o  propuesto  en  el  libro  del  Dr.  Chu  para  que  sea  compatible  con las especificaciones de nuestro sistema. Es decir, que el contador cuente de 0 a 299 e incluya reset y enable y que el circuito produzca la salida sample request en el momento apropiado y con la duraci´on apropiada. Dibuja el esquem´atico de tu disen˜o en la parte inferior.

La sen˜al en 2 cycles es una sen˜al que se activa cada dos ciclos y es la que nos permite trabajar de  manera  efectiva  a  la  mitad  de  la  frecuencia.  Cada  vez  que  el  m´odulo  haya  terminado  una cuenta, esto es que haya llegado a 299 y vaya a pasar a 0, tiene que poner un pulso activo en sample request de duraci´on un s´olo periodo del reloj general para solicitar una nueva muestra a la entrada.

R

Tarea 1.9:

Implementa el esquem´atico anterior en un fichero VHDL.

R

### Estrategia de test

Tarea 1.10:

Realiza un testbench que verifique el funcionamiento de la interfaz de la salida de audio.

Antes  de  probar  el  m´odulo  en  la  placa,  necesitamos  asegurarnos  mediante  simulaciones  de que el funcionamiento es el esperado. En concreto, tenemos que comprobar que el contador cuente  cada  dos  ciclos,  que  la  cuenta  se  reinicia  al  llegar  a  299  y  que  la  sen˜ales  pwm pulse y sample request son las esperadas. Para ello podemos podemos verificar el funcionamiento introduciendo  los  valores  extremos  (“0000  0000”  y  “1111  1111”)  y  algu´n  valor  aleatorio  inter- medio. Puedes instanciar el generador de enables en tu testbench para tener disponible la sen˜al enable 2 cycles.

R

## Integraci´on de la interfaz de audio

Tarea 1.11:

Dibuja el esquem´atico a nivel bloque de la interfaz de audio completa. Ten en cuenta que  record enable  y  play enable  especifican  cu´ando  est´an  activas  las  interfaces  del micr´ofono y de la salida de audio, respectivamente. Del mismo modo, tienes que asignar un ’1’ tanto a micro LR, como a jack sd.

Una vez implementados los tres m´odulos anteriores, el siguiente paso del disen˜o consiste en la  instanciaci´on  de  cada  uno  de  estos  bloques  en  un  u´nico  m´odulo  que  formar´a  la  interfaz  de audio completa.

R

Tarea 1.12:

Implementa en VHDL la interfaz de audio completa. Para ello utiliza un estilo de c´odigo estructural que instancie cada uno de los tres bloques desarrollados anteriormente.

R

### Estrategia de test

Tarea 1.13:

Disen˜a un testbench que verifique la funcionalidad de la interfaz de audio completa.

Para verificar la funcionalidad del bloque completo, puedes reutilizar los est´ımulos empleados en los testbenches anteriores.

R

## Implementaci´on f´ısica y test en placa

Una vez verificada la funcionalidad del bloque completo mediante un testbench, vas a realizar la implementaci´on f´ısica del bloque en la placa. Para poder comprobar que el sistema efectiva- mente  digitaliza  bien  la  sen˜al  del  micr´ofono  y  transforma  bien  la  palabra  digital  en  un  pulso PWM, el test en placa va a consistir en hacer que lo que se grabe por el micr´ofono salga por la salida de audio.

Para  lograr  esto,  necesitas  un  pequen˜o  controlador  que  genere  la  sen˜al  de  12  MHz  a  partir del reloj de 100 MHz de la placa, mantenga record enable y play enable a ’1’ y que introduzca la palabra digitalizada por la interfaz del micr´ofono (sample out) en la interfaz de la salida de audio (sample in). No necesitan ningu´n tipo de sincronizaci´on especial, mientras que sample in est´e  estable  durante  50  µs  (no  importa  si  cambia  cuando  el  contador  se  pone  a  0  o  no).  Este controlador tiene la siguiente declaraci´on de entidad:

entity controlador is Port (

clk_100Mhz : in std_logic; reset: in std_logic;

--To/From the microphone micro_clk : out STD_LOGIC; micro_data : in STD_LOGIC; micro_LR : out STD_LOGIC;

--To/From the mini-jack jack_sd : out STD_LOGIC; jack_pwm : out STD_LOGIC

);

Tarea 1.14:

Implementa en VHDL el controlador. Utiliza estilo estructural. Necesitas emplear el asistente arquitectural de Vivado para generar el reloj de 12 MHz a partir del rejol de 100 MHz.

end controlador;

R

Tarea 1.15:

Disen˜a un testbench que verifique la funcionalidad del controlador. Puedes utilizar los est´ımulos empleados en testbenches anteriores.

R

Tarea 1.16:

Escribe el fichero de restricciones .xdc. Sintetiza y realiza la implementaci´on f´ısica del disen˜o.  Genera  el  fichero  .bit  y  programa  la  FPGA.  Comprueba  el  funcionamiento correcto conectando unos auriculares a la salida de audio de la placa. Si la salida de audio es muy ruidosa, puedes jugar con el valor de micro LR y ponerlo a ’0’ en lugar de a ’1’.

Guarda en un fichero de texto todos los mensajes de warning que hayan aparecido en el proceso anterior.

Avisa al profesor para comprobar el funcionamiento.

R

Puedes  aprovechar  para  incluir  pequen˜as  funcionalidades  adicionales  al  controlador.  Por ejemplo,  puedes  hacer  un  indicador  de  intensidad  de  sen˜al  grabada  conectando  8  LEDs  a  la palabra digitalizada. Tambi´en puedes hacer que el sistema s´olo funcione cuando se aprieta uno de los botones.

# Bloque 2: Filtro FIR

Este bloque implementa un filtro FIR empleando VHDL y una arquitectura basada en una ruta de datos controlada por una m´aquina de estados finitos. El disen˜o de este bloque profundiza en conceptos de cuantificaci´on, implementaci´on de algoritmos, arquitecturas segmentadas y test- benches de complejidad media.

Cr´edito: Este bloque est´a basado en el “Mini-project”“FIR-Filter Design” del curso IL2204 “DSP Design usign HDL” del “Royal Institute of Technology” de Estocolmo, Suecia.

## Filtros digitales

Hablamos de filtros en el contexto de procesado digital de sen˜ales para referirnos a circuitos que  permiten  pasar  sen˜ales  dentro  de  un  determinado  rango  de  frecuencias,  mientras  que  blo- quean a las sen˜ales que caigan fuera de este rango. El rango de frecuencias que el filtro permite pasar se conoce como banda de paso y el rango de frecuencias que no puede pasar se conoce como banda rechazada. Se pueden clasificar los filtros con respecto a la posici´on de las bandas de paso y rechazada: Tenemos filtros paso bajo, paso alto y paso banda, sus funciones de transferencia se ilustran en la siguiente figura.

Una manera comu´n de expresar la relaci´on de la salida del filtro y[n], donde n es el nu´mero de muestra, en funci´on de la entrada x[n] de un filtro, es la siguiente:

N−1	N−1

y[n] =

Σ α[m]x[n − m] − Σ β[m]y[n − m]	(1)

m=0

m=1

El  primer  t´ermino  de  la  ecuaci´on  relaciona  la  salida  del  filtro  con  entradas  pasadas.  El segundo t´ermino relaciona la salida del filtro con salidas pasadas. Podemos distinguir dos tipos de filtros:

Filtros de repuesta al impulso infinita (IIR) en los que est´an presentes los dos t´erminos de la ecuaci´on 1. Tambi´en son conocidos como filtros de respuesta infinita, ya que el segundo t´ermino describe un comportamiento recursivo (la salida es funci´on de la salida).

Filtros de respuesta al impulso finita (FIR) en los que s´olo est´a presente el primer t´ermino de la ecuaci´on 1. La sen˜al de salida de un filtro FIR es una suma ponderada de la sen˜al de entrada. La respuesta al impulso de un filtro FIR tiene una longitud de N datos de salida.

Podemos destacar las siguientes propiedades de los filtros FIR:

La respuesta al impulso unidad de un filtro FIR es la secuencia de sus coeficientes α[m]. Esto nos proporciona una manera sencilla de comprobar el funcionamiento del filtro. Lo u´nico  que  tenemos  que  hacer  es  introducir  una  delta  unidad  (x(0)=1,  x(n)=0  para  n distinto  de  0,  tambi´en  conocida  como  delta  de  Dirac)  y  obtendremos  la  secuencia  de  los coeficientes.

Si todos los coeficientes se multiplican por una constante, se cambia la ganancia del filtro, no sus caracter´ısticas.

La ganancia en continua del filtro equivale a la suma de todos sus coeficientes.

## Implementaci´on hardware de filtros FIR

La transformada Z de un filtro FIR viene dada por la siguiente expresi´on

Σ

N−1

HF IR(z) =	cnz−n	(2)

n=0

Donde  z−n  en  la  ecuaci´on  corresponde  a  l´ıneas  de  retardo  y  cn  son  los  coeficientes  que ponderan  las  muestras  de  entrada,  equivalentes  a  las  α[m]  de  la  ecuaci´on  1.  En  la  ecuaci´on anterior N es el orden del filtro, que tambi´en se corresponde como el nu´mero de etapas del filtro. El  diagrama  del  flujo  de  sen˜al  de  un  filtro  FIR  de  5  etapas  se  muestra  en  la  siguiente  figura. Observa  que  la  u´ltima  l´ınea  de  retardo  (el  registro  a  la  salida)  no  forma  parte  de  la  ecuaci´on anterior.

Las z−n, correspondientes a los retardos, se implementan empleando registros. Para aplicar los coeficientes a cada muestra se emplean multiplicadores. Las sumas parciales se hacen a trav´es de sumadores. La siguiente figura muestra la implementaci´on directa de un filtro FIR de 5 etapas.

## Sistemas basados en rutas de datos

La mayor´ıa de los sistemas digitales se basa en una ruta de datos y un controlador (nor- malmente en forma de una m´aquina de estados finitos). La ruta de datos consiste en unidades de almacenamiento (como flipflops, registros y memorias) y unidades combinacionales (como ALUs, multiplexores, desplazadores, comparadores, etc.) conectados mediante buses (l´ıneas de varias interconexiones). Los valores guardados en las unidades de almacenamiento se leen des- pu´es  del  flanco  de  subida  (o  de  bajada)  de  reloj,  se  procesan  en  las  unidades  combinacionales y se guardan en las unidades de almacenamiento en el siguiente flanco de reloj. Por otro lado, el  controlador  proporciona  informaci´on  de  control  y  recibe  informaci´on  de  estado  de  la  ruta de  datos.  Normalmente  se  implementa  a  trav´es  de  una  m´aquina  de  estados  finitos  controlada por entradas y salidas del mundo exterior. La primera etapa en el disen˜o de un sistema basado en una ruta  de datos es la descripci´on algor´ıtmica de la especificaci´on funcional de un sistema digital. A partir de esta descripci´on algor´ıtmica se construye la ruta de datos.

## Metodolog´ıa de implementaci´on de algoritmos de procesado de sen˜al

El  proceso  general  de  implementaci´on  de  algoritmos  para  procesado  digital  de  sen˜ales  se suele dividir en las siguientes etapas:

Asignaci´on

Planificaci´on temporal

Vinculaci´on

Implementaci´on

El proceso no es estrictamente lineal, sino que puede que tengamos que retroceder alguna etapa para realizar alguna optimizaci´on concreta, o puede que podamos tomar decisiones sobre etapas posteriores sin haber finalizado algu´n paso intermedio.

Para ilustrar cada una de estas etapas, vamos a emplear el caso del filtro FIR de cinco etapas visto en las secciones anteriores que se puede representar por el siguiente grafo o diagrama de flujo.

### Asignaci´on

Designamos  asignaci´on  a  la  selecci´on  del  nu´mero  y  tipo  de  unidades  hardware  que  van  a implementar las funciones descritas por el diagrama de flujo del algoritmo. En el caso del filtro FIR de cinco etapas, podr´ıamos decidir implementarlo con un multiplicador y un sumador, dos multiplicadores  y  un  sumador,  dos  medios  multiplicadores  y  dos  sumadores,  etc.  En  funci´on del  nu´mero  y  tipo  de  unidades  que  se  escojan  se  obtendr´an  unos  valores  distintos  de  ´area, throughput y latencia, con lo cual hay que tener en cuenta las restricciones del sistema para tomar esta decisi´on.

### Planiftcaci´on temporal

Durante esta fase, se distribuyen las operaciones del diagrama de flujo en el tiempo teniendo en cuenta que no se pueden exceder el nu´mero de unidades disponibles. En este momento se puede jugar con las propiedades distributibas de los operandos suma y multiplicaci´on para reordenar el diagrama de flujo y obtener estructuras m´as interesantes desde el punto de vista hardware.

Fijando  una  asignaci´on  de  dos  multiplicadores  y  un  sumador,  la  siguiente  figura  muestra la  planificaci´on  temporal  del  diagrama  de  flujo  del  filtro  FIR.  Cada  l´ınea  horizontal  separa

las operaciones que se producen durante un ciclo de control del siguiente. En este caso, para reducir la latencia del algoritmo, en lugar de hacer ((c0 · x0 + c1 · x1) + (c2 · x2) + (c3 · x3)), que desaprovechar´ıa la opci´on de utilizar dos multiplicadores simult´aneamente, se ha propuesto ((c0 · x0 + c1 · x1) + (c2 · x2 + c3 · x3)).

### Vinculaci´on

Cada unidad concreta se asocia a una operaci´on concreta en cada unidad de tiempo. Tambi´en se especifica a qu´e puerto concreto se conecta cada operando. Las sen˜ales internas se nombran para facilitar las procedimientos de las siguientes fases. La siguiente figura muestra el resultado de esta fase para el filtro FIR.

### Implementaci´on

Esta  es  la  fase  final  del  disen˜o  y  es  en  la  que  se  obtiene  como  resultado  una  estructura hardware que podemos implementar, por ejemplo, en una FPGA. Esta etapa se puede subdividir en  distintas  tareas:  An´alisis  del  tiempo  de  vida  de  las  variables,  minimizaci´on  del  nu´mero  de registros y multiplexores y creaci´on de la estructura hardware.

En el an´alisis del tiempo de vida de las variables se estudia la necesidad de almacenamiento interno (registros) de la estructura que vamos a generar. A partir del diagrama generado despu´es de la vinculaci´on, podemos analizar los momentos en que se producen las sen˜ales internas y los momentos en que se consumen, obteniendo as´ı su tiempo de vida. En la siguiente figura se ha  representado  mediante  una  flecha  el  tiempo  de  vida  de  las  distintas  variables.  El  m´aximo nu´mero de flechas paralelas, tres en el ejemplo, establece el nu´mero de registros necesarios. Una vez establecido el nu´mero de registros necesarios, R1, R2 y R3, podemos asignar cada variable a un registro para cada momento. En el ejemplo, en el registro R0 se ir´an guardando s0, s4, s6 y s8 segu´n se desenvuelve el algoritmo.

Cada entrada de cada operador y registro recibe distintos datos a lo largo del tiempo, es por  ello  que  tenemos  que  asignar  multiplexores  que  controlen  qu´e  entrada  se  conecta  en  cada momento. La siguiente figura estudia las posibles conexiones que pueden necesitar los m´odulos aritm´eticos del filtro FIR.

Finalmente,  con  toda  la  informaci´on  que  hemos  ido  ganando  en  las  distintas  etapas,  ya podemos realizar una estructura hardware que sea capaz de realizar el algoritmo de procesado digital  con  las  unidades  que  hemos  elegido  en  la  etapa  de  asignaci´on.  La  siguiente  estructura muestra la implementaci´on del filtro FIR de cinco etapas con dos multiplicadores y un sumador.

Hasta aqu´ı llegan los pasos para la creaci´on de la ruta de datos, como es l´ogico, se espera que un controlador externo se encargue de proporcionar las sen˜ales de control de los multiplexores y los load de los registros en el momento apropiado. Para implementar el controlador, viene muy bien un cronograma que especifique en cada instante de tiempo qu´e sen˜al tiene que dejar pasar cada multiplexor y qu´e sen˜al tiene que tener guardada cada registro. La siguiente figura muestra el cronograma para el ejemplo del filtro FIR. En cada instante se especifica qu´e sen˜al tiene que dejar pasar cada multiplexor y la sen˜al de control asociada entre par´entesis, as´ı como los datos guardados en los registros para cada instante de tiempo.

## Notaci´on en punto fijo

En  este  bloque  vamos  a  trabajar  con  nu´meros  representados  en  notaci´on  en  punto  fijo.  Se puede establecer una analog´ıa entre los nu´meros decimales en punto fijo y los binarios en punto

fijo.  Un  nu´mero  binario  en  punto  fijo  tiene  el  siguiente  aspecto:  “10001110.101”.  El  punto  de un nu´mero binario en punto fijo se pone a la derecha de cifra que representa 20. Las cifras a la izquierda del punto se interpretan como un binario sin punto y las cifras a la derecha representan la parte decimal o fraccionaria. La siguiente figura muestra dos ejemplos de notaci´on en punto fijo empleando complemento a dos. Observa la figura y asegu´rate de entender el procedimiento de conversi´on entre binario en punto fijo y base 10.

Para  este  bloque  vamos  a  utilizar  la  siguiente  notaci´on  para  representar  los  taman˜os  de nu´meros  en  punto  fijo:  < a.b > donde  a  es  el  nu´mero  de  bits  que  representan  la  parte  entera y  b  es  el  nu´mero  de  bits  necesarios  para  representar  la  parte  decimal.  Por  ejemplo  el  nu´mero superior  de  la  anterior  figura  necesita  16  bits,  y  su  taman˜o  estar´ıa  representado  por  < 8,8  >.

Con  esta  notaci´on  nos  es  u´til  para  establecer  los  taman˜os  resultantes  de  las  operaciones  de

multiplicaci´on  y  suma:  Multiplicaci´on:  Si  < 3,4  > se  multiplica  con  < 5,6  > el  resultado  ser´a

Tarea 2.1:

¿Cu´al es el rango de un nu´mero de 8 bits en punto fijo < 1,7 > en complemento a dos?

¿Cu´al es su precisi´on?

< 3 +5,4 +6 >=< 8,10 >. Si a la salida tenemos que proporcionar un dato de 10 bits, truncamos el resultado y obtenemos < 8,2 > (o < 7,3 > si sabemos que el resultado final de acumular estos nu´meros no va a producir un desbordamiento). Suma: Si < 3,4 > se suma a < 5,6 > el resultado ser´a < max(3, 5) + 1 , max(4, 6) > = < 6,6 >. El +1 en la parte entera tiene en cuenta posibles desbordamientos (acarreos de salida).

R

## Especificaci´on del bloque

En este bloque vamos a implementar un filtro FIR de 5 etapas, cuya interfaz se describe en la siguiente entidad de VHDL:

entity fir_filter is

Port  (  clk : in	STD_LOGIC; Reset : in		STD_LOGIC;

Sample_In : in	signed (sample_size-1 downto 0); Sample_In_enable : in	STD_LOGIC;

filter_select: in STD_LOGIC; --0 lowpass, 1 highpass Sample_Out : out	signed (sample_size-1 downto 0); Sample_Out_ready : out STD_LOGIC);

end fir_filter;

Tanto Sample In, Sample Out, como los coeficientes del filtro se tienen que codificar con palabras de 8 bits en complemento a dos < 1,7 >.

Sample In enable  es  una  entrada  de  control  que  informa  de  cu´ando  se  ha  actualizado  el valor de Sample In con un pulso activo durante un ciclo de reloj.

filter select es una entrada de control que selecciona el filtrado que se va a realizar: ’0’ para el filtro de paso bajo, ’1’ para el filtro de paso alto.

Sample Out ready  es  una  salida  de  control  que  informa  de  cu´ando  se  ha  actualizado  el valor de Sample Out con un pulso activo durante un ciclo de reloj.

El filtro paso bajo utiliza los siguientes coeficientes: c0 = c4 = +0.039, c1 = c3 = +0.2422, c2 = +0.4453.

El filtro paso alto utiliza los siguientes coeficientes: c0 = c4 = -0.0078, c1 = c3 = -0.2031, c2 = +0.6015.

La  implementaci´on  del  filtro  emplea  una  estructura  de  ruta  de  datos  controlada  por  un controlador.

La ruta de datos s´olo emplea un multiplicador en pipeline y un sumador.

## Tareas pr´acticas

Tarea 2.2:

Realiza  sobre  papel  la  implementaci´on  de  un  filtro  FIR  de  5  etapas  con  la  siguiente asignaci´on: Dos medios multiplicadores y un sumador. Realiza todos los pasos descritos en la secci´on 6.4.

Creaci´on de  la ruta de  datos

R

### R	  Planiftcaci´on temporal:

Vinculaci´on,  an´alisis  de  tiempo  de  vida  de  variables  y  asignaci´on  de  regis- tros:

R

### R	  An´alisis de conexiones para  la extracci´on de  multiplexores:

R	  Implementaci´on:

R	Cronograma:

Tarea 2.3:

Realiza un an´alisis de cuantificaci´on de las sen˜ales, de manera que especifiques cu´antos bits vas a emplear en cada sen˜al y en qu´e posici´on va a estar el punto decimal. Emplea la notaci´on y las metodolog´ıas presentadas en clase.

R

Tarea 2.4:

Escribe modelos VHDL para todos los componentes que se emplean en tu ruta de da- tos. Los operadores aritm´eticos (suma y multiplicaci´on) no necesitan describirse en un estilo estructural. Para conseguir el medio multiplicador, an˜ade un registro extra a la salida de un multiplicador completo, de esta forma se comportar´a como un multiplica- dor perfectamente segmentado. La herramienta de s´ıntesis se encargar´a de mover este registro al interior del multiplicador de manera ´optima. Comprueba el funcionamiento correcto de tus componentes creando los correspondientes testbenches.

R

Tarea 2.5:

Escribe un modelo estructural de la ruta de datos completa en VHDL. Crea un test- bench para la ruta de datos.

R

Tarea 2.6:

Dibuja el diagrama de estados que describe el controlador de tu filtro FIR. Sigue la metodolog´ıa de implementaci´on de m´aquinas de estados finitos vista en clase.

Creaci´on del  controlador

R

Tarea 2.7:

Escribe el c´odigo VHDL correspondiente a tu controlador.

R

Tarea 2.8:

Escribe el c´odigo VHDL estructural correspondiente a tu filtro completo.

R

Tarea 2.9:

Escribe el c´odigo VHDL correspondiente a un testbench que introduzca un u´nico impul- so a la entrada de valor +0.5. ¿Qu´e secuencia esperas en Sample Out si en Sample In la secuencia es (0, 0, 0, 0, X, 0, 0, 0, 0)? Considera que X es el mayor/menor nu´mero posi- tivo/negativo (cuatro casos) que se puede representar. Ten en cuenta la cuantificaci´on de tus sen˜ales. Asegu´rate de que tu disen˜o proporciona los valores esperados.

R

Tarea 2.10:

Escribe el c´odigo VHDL correspondiente a un testbench que introduzca en la entrada la siguiente secuencia (0, 0.5, 0, 0.125, 0, 0, 0, 0, ...). ¿Qu´e secuencia esperas en Sam- ple Out  para  esta  secuencia  de  entrada?  Asegu´rate  de  que  tu  disen˜o  proporciona  los valores esperados.

R

### Creaci´on de  un testbench avanzado

Si  tuvi´eramos  que  hacer  pruebas  m´as  exhaustivas  para  comprobar  el  funcionamiento  de nuestro filtro, el empleo de los testbenches que hemos usado hasta ahora dejar´ıa de ser pr´actico, principalmente por dos razones:

Cada vez que necesitamos probar una secuencia de entrada nueva, tenemos que modificar y recompilar el testbench.

Para comprobar que la secuencia de salida que obtenemos es la correcta, tenemos que haberla  calculado  a  mano  previamente  y,  despu´es  de  ejecutar  el  testbench,  tenemos  que comprobar uno a uno que los datos son correctos.

Para solucionar estos problemas podemos echar mano de las opciones de escritura y lectura de  ficheros  de  VHDL.  Los  ficheros  a  los  que  se  accede  desde  un  c´odigo  VHDL  pueden  o  bien contener  datos  de  un  u´nico  tipo  (std logic vector,  integer,  singed,  etc.)  o  bien  pueden  ser  de tipo  TEXT.  Nosotros  nos  vamos  a  ocupar  u´nicamente  de  este  u´ltimo  tipo  de  archivos,  los  que contienen datos de tipo TEXT, que son ficheros ASCII. Los ficheros de tipo TEXT se leen l´ınea a l´ınea empleando READLINE, que guarda la l´ınea que corresponda en una sen˜al o variable de tipo LINE. Los fichero de tipo TEXT se escriben l´ınea a l´ınea empleando WRITELINE. Para extraer los datos contenidos en una sen˜al/variable de tipo LINE se emplea READ, y la operaci´on opuesta (escritura en un tipo LINE) se hace a trav´es de WRITE. Tanto READ como WRITE funcionan con bit, bit vector, boolean, character, integer, real, string y time.

Matlab escribe y lee los datos en notaci´on decimal, legible por nosotros. Por lo tanto tenemos que convertir los datos del fichero que leamos desde entero (integer) a binario (signed). Para ello vamos a emplear la siguiente funci´on del paquete IEEE.NUMERIC_STD:

my_signed <= to_signed(int_number,8) donde int_number es el integer que querer- mos convertir, 8 es el nu´mero de bits que queremos que tenga nuestro vector y my_signed es el signed al que se le asigna la conversi´on.

De la misma forma, para escribir en el fichero, tenemos que convertir nuestros datos, que son

signed a integer. Para ello emplearemos la siguiente funci´on:

my_int <= to_integer(signed_number) donde signed_number es el signed que querer- mos convertir, y my_int es el integer al que se le asigna la conversi´on.

A  la  hora  de  hacer  la  conversi´on  entre  signed  y  integer  y  viceversa,  el  programa  no  es capaz de trabajar con la representaci´on < 1,7 > o con cualquier otra en punto fijo, siempre va a considerar la notaci´on < 8,0 >, es decir, sin coma decimal. Esto implica que los datos del fichero estar´an entre +127 y -128.

En el ap´endice 1 puedes encontrar un ejemplo de testbench que lee de un fichero TEXT para que te hagas una idea de c´omo funciona.

Tarea 2.11:

Escribe  el  c´odigo  VHDL  correspondiente  a  un  testbench  que  lea  las  muestras  de  un fichero y escriba los resultados en otro.

Llama al fichero que contiene los datos de entrada “sample in.dat”; llama al fichero de salida “sample out.dat”.

Rellena el fichero de entrada con una secuencia que introduzca un u´nico impulso. Cada l´ınea del fichero se corresponde con un dato.

R

Tarea 2.12:

Utiliza el fichero “haha.wav” en Matlab para crear un fichero de entrada para tu testbench. En el ap´endice 2 se detallan las secuencias que tienes que emplear en Matlab para:

Cargar un fichero de audio en Matlab y crear otro fichero con el formato necesario para tu testbench.

Utilizar  la  funci´on  filter  de  Matlab  para  obtener  la  respuesta  de  un  filtro  FIR con precisi´on real.

Cargar y escuchar la salida que ha producido tu testbench en Matlab.

R

Tarea 2.13:

Emplea tu testbench para procesar el fichero de entrada que te ha proporcionado Matlab. Escribe los datos filtrados en el fichero “sample out.dat”, que importar´as pos- teriormente en Matlab.

R

Tarea 2.14:

Importa tu fichero “sample out.dat” en Matlab. Compara los resultados del testbench con los valores con precisi´on real proporcionados por la funci´on filter  de Matlab. Haz un  gr´afico  del  error  de  tus  resultados  (resta  tus  resultados  de  los  datos  con  precisi´on real).

Utiliza la funci´on sound de Matlab para escuchar la forma de onda original. Comp´arala despu´es  con  tu  sonido  filtrado  y  observa  si  hay  alguna  diferencia  entre  el  filtro  con precisi´on real y tu filtro.

R

# Bloque 3: Controlador y Memoria

En este tercer bloque se va a terminar de dar forma al sistema de audio. En concreto, se va  a  an˜adir  al  disen˜o  un  core  IP  que  va  a  encapsular  una  memoria  RAM  donde  almacenar  las muestras de audio, se va a disen˜ar un controlador que orqueste todas las operaciones del sistema y se va a integrar todos los elementos.

El disen˜o del controlador est´a completamente abierto y se proporciona al estudiante la po- sibilidad de practicar las habilidades adquiridas a lo largo del curso, disen˜ando el sistema desde cero teniendo en cuenta el conjunto de especificaciones que lo definen.

## Memoria RAM

Las muestras grabadas se van a almacenar en una memoria RAM. Las caracter´ısticas de la memoria son las siguientes:

Taman˜o de cada palabra almacenada: 8 bits.

Taman˜o del bus de direcciones: 19 bits.

Nu´mero de palabras almacenadas. 219 = 524288. Taman˜o en bits de la memoria: 219 ∗ 8 = 4194304.

Para instanciar esta memoria en nuestro disen˜o se va a emplear el “IP Catalog” del Vivado, donde hay que buscar la siguiente opci´on: “Memories and Storage Elements”, “RAMs and ROMs and BRAM”, Block Memory Generator.

La siguientes dos im´agenes muestran la manera de configurar el asistente para encapsular la memoria que se requiere.

Tarea 3.1:

Crea un testbench que trabaje a la frecuencia del sistema para comprobar y entender el funcionamiento de la memoria encapsulada. Anota a continuaci´on la funci´on de cada puerto  y  la  temporizaci´on  de  la  memoria  (un  pequen˜o  cronograma  que  incluya  una escritura y una lectura).

R

Tarea 3.2:

Determina cu´anto tiempo de grabaci´on va a poder estar almacenado en la memoria.

R

## Conversi´on entre codificaciones

En  el  Bloque  1  se  obtienen  datos  de  la  interfaz  del  micr´ofono  que  utilizan  una  codificaci´on binaria de 8 bits. Esta misma codificaci´on se emplea en la interfaz de salida de audio. En el bloque 2,  sin  embargo,  el  filtro  FIR  necesita  utilizar  una  representaci´on  en  complemento  a  dos  para poder  usar  coeficientes  tanto  negativos  como  positivos.  Adem´as,  los  datos  est´an  normalizados, de  tal  manera  que  el  m´aximo  valor  con  el  que  trabaja  es  1,  con  lo  que  emplea  un  esquema  de cuantificaci´on < 1,7 > en complemento a dos.

Sin embargo, estos dos bloques van a estar trabajando con las mismas muestras (las obtenidas por  el  micr´ofono)  y,  por  lo  tanto,  tenemos  que  buscar  un  mecanismo  para  convertir  entre  una codificaci´on y otra.

La primera transformaci´on que necesitamos hacer es convertir muestras en notaci´on binaria a  muestras  en  notaci´on  en  complemento  a  dos  y  viceversa.  La  representaci´on  binaria  tiene  un

rango  de  [0  → 28 − 1]  mientras  que  la  representaci´on  en  complemento  a  dos  tiene  un  rango de [−27 → 27 − 1], la correspondencia de las muestras de una representaci´on a otra es directa, es  decir  al  elemento  menor  de  una  representaci´on  le  corresponde  el  elemento  menor  de  la  otra

Tarea 3.3:

Determina qu´e operaci´on es necesaria para hacer la transformaci´on de las muestras de binaria a complemento a dos y de complemento a dos a binaria.

(00000000b se corresponde con 100000002c), el siguiente con el siguiente y as´ı sucesivamente hasta el mayor (111111112 se corresponde con 011111112c).

R

La siguiente transformaci´on consiste en pasar de un esquema < 8,0 > a un esquema < 1,7 >. Pero, ¿es realmente necesario realizar algu´n cambio en nuestros datos? El lugar donde colocamos el  punto  decimal  es  una  abstracci´on  que  nos  permite  calcular  el  valor  en  base  10  equivalente y  con ´el  ajustar  el  valor  de  los  coeficientes  del  filtro,  pero  el  hardware  se  va  a  ser  id´entico  sin importar el lugar del punto decimal. Por lo tanto, esta segunda transformaci´on no es necesaria, la primera s´ı.

## Controlador y sistema global

Tarea 3.4:

An˜ade  a  continuaci´on  todas  las  hojas  necesarias  para  describir  tu  disen˜o  y  la  pla- nificaci´on  para  llevarlo  a  cabo.  Puedes  incluir  diagramas  esquem´aticos,  cronogramas explicativos, un plan de pruebas, una planificaci´on temporal y todo lo que consideres necesario para explicar las decisiones que has tomado.

Avisa al profesor antes de comenzar con el disen˜o para obtener el visto bueno.

El  controlador  es  el  u´nico  m´odulo  del  proyecto  donde  el  proceso  de  disen˜o  no  est´a  guiado y es la u´ltima pieza del puzzle para construir el sistema global. A partir de las especificaciones dadas en la secci´on 2 y conociendo las funcionalidades y las interfaces de los distintos bloques, decide c´omo vas a implementar la funcionalidad del controlador. En concreto, decide que estilo de disen˜o vas a utilizar (m´aquina de estados, m´aquina de estados con ruta de datos asociada, un sistema con distintos elementos secuenciales, etc.), divide el disen˜o de tal manera que lo puedas ir  implementando  de  manera  progresiva  an˜adiendo  funciones  nuevas  cuando  est´en  aseguradas las  anteriores,  planifica  c´omo  vas  a  comprobar  el  funcionamiento  de  cada  especificaci´on  y  haz una planificaci´on temporal.

R

Tarea 3.5:

Avisa al profesor cuando tengas todas las especificaciones m´ınimas del sistema global cubiertas.

R

Tarea 3.6:

Sube al Moodle un fichero .vhd con todas las fuentes de tu proyecto.

R

# Mejoras opcionales

Una vez conseguidas las especificaciones b´asicas, los alumnos interesados pueden ampliar el disen˜o  con  mejoras.  Las  mejoras  pueden  ser  propuestas  por  los  propios  alumnos  o  basarse  en la  lista  que  se  proporciona  a  continuaci´on.  Las  mejoras  se  evaluar´an  en  funci´on  de  su  nivel  de dificultad, sumar´an a la nota general del proyecto y se tendr´an en cuenta para la asignaci´on de las matr´ıculas de honor del curso.

## Control de volumen logar´ıtmico

Especificaciones m´ınimas:

Al sistema se le incorporan dos botones de control, uno correspondiente a subir volumen y otro correspondiente a bajar volumen.

El sistema muestra en todo momento el nivel de volumen en dos displays de 7 segmentos.

El sistema tiene 21 niveles de volumen, el 0 correspondiente a silencio, el 10 correspondiente al volumen original y el 20 correspondiente a 8 veces el volumen original.

El control de volumen es logar´ıtmico para adaptarse a la percepci´on del o´ıdo humano. En concreto el factor por el que se multiplica el volumen vendr´a dado por la siguiente f´ormula:

nivel

factor = 7 10 − 1

7 − 1

(3)

donde nivel es el nivel de volumen actual.

El control de volumen es independiente al resto del sistema y puede funcionar en cualquier momento, por ejemplo mientras se est´a reproduciendo o grabando.

## Eco y reverberaci´on configurables

Especificaciones m´ınimas:

Al sistema se le incorporan dos botones de control, uno correspondiente a aumentar el eco/reverberaci´on y otro correspondiente a reducirlo.

El  sistema  muestra  en  todo  momento  el  nivel  de  eco/reverberaci´on  en  dos  displays  de  7 segmentos.

El  sistema  tiene  21  niveles  de  eco/reverberaci´on,  el  0  correspondiente  a  la  ausencia  de efecto y cada nivel va aumentando 100µs, de tal manera que el retardo de la segunda muestra viene dado por:

retardo = nivel ∗ 100µs	(4)

La segunda muestra ser´a igual a la primera con una reducci´on de volumen del 25 %;

## Informaci´on de segundos restantes

Especificaciones m´ınimas:

El sistema muestra en dos displays de 7 segmentos la cantidad de segundos restantes en la memoria de grabaci´on.

En  los  u´ltimos  tres  segundos  se  emite  un  pitido  breve  (250µs)  en  la  salida  de  audio  y cuando la memoria est´a vac´ıa se emite el pitido constantemente.

## Looper

Especificaciones m´ınimas:

El sistema se le incorpora un switch de control para encender el modo looper y un led de salida a modo de metr´onomo.

En el modo looper, al pulsar el bot´on de reproducci´on:

    - El sistema primero reproduce cuatro pitidos breves (250µs) separados 1s para avisar del comienzo y marcar el ritmo inicial. A la vez que suenan los pitidos breves, se activar´a el led metr´onomo.

    - Seguidamente el sistema reproducir´a todo lo almacenado en la memoria de principio a  fin  en  bucle,  es  decir,  cuando  llegue  a  la  direcci´on  final  volver´a  a  la  inicial  inde- finidamente.  Durante  el  tiempo  de  la  reproducci´on  el  led  metr´onomo  se  encender´a brevemente cada segundo sincronizado con el principio de la grabaci´on.

    - El bucle se detiene cuanto se pulse de nuevo el bot´on de reproducci´on.

    - Si la memoria est´a vac´ıa, sonar´an los cuatro pitidos iniciales y el sistema se quedar´a sin reproducir nada, pero con los leds parpadeando hasta que se vuelva a pulsar el bot´on de reproducci´on.

En el modo looper, el bot´on de grabaci´on s´olo tiene efecto mientras se est´a reproduciendo. La funcionalidad es la siguiente:

    - Al  pulsar  el  bot´on  lo  que  se  registre  en  el  micr´ofono  se  mezclar´a  con  lo  que  est´a sonando en ese momento (el valor digitalizado se suma al valor almacenado en la memoria y se guarda el resultado de la suma en la misma posici´on de memoria).

Tarea 3.7 (Opcional):

An˜ade a continuaci´on todas las hojas necesarias para describir las mejoras que hayas implementado.

Si se mantiene el bot´on de grabaci´on pulsado al llegar el final de la grabaci´on anterior: Durante el tiempo que est´e el bot´on pulsado se detiene la reproducci´on, los leds siguen parpadeando  y  lo  que  se  recoja  del  micr´ofono  se  guarda  en  posiciones  nuevas  de  la memoria. Al soltar el bot´on se reanuda la reproducci´on en bucle volviendo al principio.

R

# Ap´endice  1

Ejemplo de testbench que lee de un fichero de texto. Recuerda meter la ruta completa del fichero que quieras leer o escribir.

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.ALL; use ieee.numeric_std.all; use std.textio.all;

ENTITY ejemplo_tb IS END ejemplo_tb;

ARCHITECTURE behavior OF ejemplo_tb IS

-- Clock signal declaration signal clk : std_logic := ’1’;

-- Declaration of the reading signal

signal Sample_In : signed(7 downto 0) := (others => ’0’);

-- Clock period definitions

constant clk_period : time := 10 ns; BEGIN

-- Clock statement

clk <= not clk after clk_period/2;

read_process : PROCESS (clk)

FILE in_file : text OPEN read_mode IS "sample_in.dat"; VARIABLE in_line : line;

VARIABLE in_int : integer; VARIABLE in_read_ok : BOOLEAN;

BEGIN

if (clk’event and clk = ’1’) then if NOT endfile(in_file) then ReadLine(in_file,in_line);

Read(in_line, in_int, in_read_ok);

sample_in <= to_signed(in_int, 8); -- 8 = the bit width else

assert false report "Simulation Finished" severity failure; end if;

end if;

end process;

END;

# Ap´endice  2

Comandos Matlab que se emplean en el bloque 2.

Carga de un fichero .wav en Matlab y creaci´on de otro fichero con el formato que emplea el testbench.

[data, fs] = audioread(’haha.wav’); file = fopen(’sample_in.dat’,’w’);

fprintf(file, ’%d\n’, round(data. 127));

Utilizaci´on  de  la  funci´on  filter  de  Matlab  para  obtener  la  respuesta  de  un  filtro  FIR  con precisi´on real.

test = filter([0.5, -0.5, 1.0, -0.5, 0.5],[1, 0, 0, 0, 0], data);

sound(test);

Recuerda modificar este comando con los coeficientes de los filtros que vayas a utilizar.

Carga y escucha de un fichero con el formato de salida del testbench. Atenci´on, es importante no olvidar la divisi´on por 127 para no destruir los altavoces.

vhdlout=load(’sample_out.dat’)/127; sound(vhdlout);